# Устранение багов по охлаждению и нагреву

Документ фиксирует исправления в Python-сервисе камеры (02_Python_Camera_Service), ASCOM-драйвере (01_ASCOM_Local_Server) и веб-интерфейсе (05_UI), а также описывает актуальную логику работы охлаждения, прогрева и синхронизации с клиентами (в т.ч. MaxIm DL).

Версия логики сервиса: runtime_version в ответе GET /api/v1/camera/cooling/debug (на момент документа — 2.4).

# 1. Что было не так (кратко)

| Симптом | Причина |
| --- | --- |
| Цель температуры «прыгала» или сбрасывалась на текущую CCD через ~1–2 с | Контрольная петля отправляла в SDK старый «рамп» (control_target), либо при cooler_off цель перезаписывалась значением ccd_temp_c. |
| cooler_power_percent = 0 при активном охлаждении | В PI-контроллере был инвертирован знак ошибки. |
| После подключения MaxIm DL цель сбрасывалась на 20 °C | Повторный POST /camera/connect полностью переинициализировал состояние. |
| Включение цели из UI «включало» кулер обратно после ручного выключения | set_target_temperature безусловно выставлял cooler_on = true. |
| Ошибка SDK target_temp_c out of range -100..20, warm-up «ломался» | Цель 25 °C выше допустимого максимума SDK; поток warm-up падал без обработки. |
| После warm-up температура «уезжала» вверх без удержания | По завершении warm-up вызывалось отключение охлаждения без перехода к режиму стабилизации. |
| В консоли «зациклились» запросы | Это не баг сервиса: частый опрос GET /api/v1/camera/state из UI; при DEBUG-логировании шум усиливается. |
| ERR_CONNECTION_REFUSED на 3037 | Процесс uvicorn был остановлен — на порту никто не слушал. |

# 2. Что исправлено в коде

### 2.1. Python: `camera_runtime.py`

Единый смысл переменных

_requested_target_temp_c / _state.target_temp_c — цель оператора (что показываем в API и ASCOM).

_control_target_temp_c — внутренняя цель для рампа и вызовов SDK; при смене операторской цели снапится к ней, чтобы не отправлять в SDK устаревшее значение.

PI-контроллер мощности (индикатор)

Ошибка: ccd_temp - control_target (положительная — CCD теплее цели → нужна большая «мощность» в нашей модели).

Повторный `connect()`

Если камера уже подключена и SDK отвечает — сохраняется состояние охлаждения и цель (типичный сценарий: новый COM-объект MaxIm DL).

`set_target_temperature`

Не включает кулер сам по себе; в SDK цель уходит только если cooler_on == true. Иначе цель только сохраняется до включения кулера.

`set_cooler_power(False)`

Кулер выключается, но цель оператора не затирается текущей температурой CCD (иначе MaxIm/UI «теряли» setpoint).

`set_cooler_power(True)`

Сразу отправляет в SDK сохранённую цель; при явной мощности сидируется интегральная составляющая PI.

Самовосстановление рассинхрона

Если CCD и control_target оказываются по разные стороны от запрошенной цели — control_target ресинхронизируется с запросом.

Ошибки диапазона SDK

При apply_target_failed с текстом out of range A..B выполняется попытка clamp и повторной установки.

Warm-up (`_run_warmup`)

Обработка выхода за диапазон SDK (clamp, корректировка финальной цели job при необходимости).

Поток не падает «тихо»: ошибки переводят job в error с сообщением.

После завершения warm-up кулер остаётся в режиме регулирования: цель фиксируется на достигнутой, восстанавливается режим контроллера (balanced и т.д.), включается closed-loop удержание (а не простое отключение с последующим «уездом» температуры).

### 2.2. Python: API (`routes.py`, `schemas.py`)

Логирование вызовов: PUT мощности/цели, статус контроллера.

Ответ warm-up дополнен полями target_temp_c и error (где применимо).

### 2.3. ASCOM: `CameraDriver.cs`

В TraceLogger пишутся операции чтения/записи CoolerOn и SetCCDTemperature (для разбора расхождений с MaxIm DL).

### 2.4. UI: `05_UI/web/app.js`

Для warm-up числа с запятой (0,5) корректно парсятся (замена , на .).

### 2.5. Диагностика

GET /api/v1/camera/cooling/debug — снимок состояния (runtime_version, цели, последний SDK-target, режим, warm-up).

В лог-файл пишутся строки COOLING_TRACE (тики контроллера и ключевые события).

Путь лога: 02_Python_Camera_Service/logs/camera_service.log.

# 3. Как теперь работает (поведение для оператора)

### 3.1. Обычное охлаждение / удержание температуры

Включить охладитель (cooler_on = true — UI, API или ASCOM CoolerOn).

Задать цель (PUT /camera/cooling/target или ASCOM SetCCDTemperature).

Сервис хранит цель оператора отдельно от внутреннего рампа; PI обновляет отображаемую мощность; периодически в SDK уходит согласованная цель (с учётом debounce и диапазона SDK).

### 3.2. Выключение кулера

Кулер выключается, заданная цель в сервисе сохраняется — при следующем включении кулера она снова уйдёт в SDK.

### 3.3. Плавный прогрев (Warm-up)

Параметры: цель, шаг по температуре, шаг по мощности, интервал.

Если запрошенная цель выше максимума SDK (у вас часто 20 °C), фактическая конечная цель ограничивается диапазоном — это ограничение прошивки/SDK, не баг прикладного уровня.

После достижения условий завершения warm-up включается режим удержания цели основным контроллером (без «отпускания» датчика вверх без регулирования).

### 3.4. MaxIm DL и ASCOM

Setpoint в MaxIm соответствует тому, что возвращает драйвер при чтении SetCCDTemperature из GET /camera/cooling/status → target_temp_c.

Если setpoint в MaxIm «застыл», типичные причины: не обновлён зарегистрированный ASCOM.ProjectR1.Camera.dll, кэш клиента, либо цель менялась только в UI, а MaxIm не отправлял новый setpoint — по trace-логу драйвера это видно.

### 3.5. Порт 3037 и «ничего не работает»

Ошибка ERR_CONNECTION_REFUSED означает, что процесс сервиса на 127.0.0.1:3037 не запущен. Нужно снова запустить uvicorn из каталога 02_Python_Camera_Service (или ваш штатный скрипт/служба).

# 4. Проверка после обновления

GET http://127.0.0.1:3037/api/v1/health → status: ok.

GET http://127.0.0.1:3037/api/v1/camera/cooling/debug → ожидается актуальный runtime_version.

Автотесты: pytest в 02_Python_Camera_Service (включая регрессии охлаждения и warm-up).

После замены DLL — перерегистрация/копирование ASCOM.ProjectR1.Camera.dll согласно вашей процедуре установки драйвера.

# 5. Связанные файлы (для сопровождения)

| Компонент | Путь |
| --- | --- |
| Рантайм охлаждения | 02_Python_Camera_Service/app/camera_runtime.py |
| API | 02_Python_Camera_Service/app/api/routes.py |
| Схемы | 02_Python_Camera_Service/app/schemas.py |
| SDK-адаптер | 02_Python_Camera_Service/app/sdk_adapter.py |
| Логирование | 02_Python_Camera_Service/app/logging_setup.py |
| Тесты охлаждения | 02_Python_Camera_Service/tests/test_cooling_v23.py, test_cooling_regression.py |
| ASCOM драйвер | 01_ASCOM_Local_Server/src/ASCOM.ProjectR1.Camera/CameraDriver.cs |
| UI warm-up | 05_UI/web/app.js |

Документ подготовлен как приложение к приёмке по доработкам охлаждения и прогрева (после полевых замечаний и регрессионных тестов).